configure terminal

!

! Part 1 - Cấu hình ban đầu

hostname ASW-A1

enable secret jeremysitlab

username cisco secret ccna

!

line console 0

login local

exec-timeout 30 0

logging synchronous

exit

!

! Part 2 - VLANs và Layer-2 EtherChannel

! Cấu hình Trunk đến Distribution Switches (DSW-A1, DSW-A2)

interface range G0/1-2

switchport mode trunk

switchport nonegotiate

switchport trunk native vlan 1000

switchport trunk allowed vlan 10,20,40,99

exit

!

! Cấu hình VTP Client

vtp mode client

!

! Cấu hình cổng Access F0/1 (kết nối LWAP1)

interface F0/1

switchport mode access

switchport nonegotiate

switchport access vlan 99

exit

!

! Cấu hình cổng Trunk F0/2 (kết nối WLC1)

interface F0/2

switchport mode trunk

switchport nonegotiate

switchport trunk native vlan 99

switchport trunk allowed vlan 40,99

exit

!

! Tắt các cổng không sử dụng

interface range F0/3-24

shutdown

exit

!

! Part 3 - Địa chỉ IP, EtherChannel Tầng 3, HSRP

! Địa chỉ IP quản lý trên SVI VLAN 99

interface Vlan99

ip address 10.0.0.4 255.255.255.240

exit

!

! Default Gateway

ip default-gateway 10.0.0.1

!

! Part 4 - Giao thức Rapid Spanning Tree (Rapid PVST+)

spanning-tree mode rapid-pvst

!

! Kích hoạt PortFast và BPDU Guard

interface F0/1

spanning-tree portfast

spanning-tree bpduguard enable

exit

!

interface F0/2

spanning-tree portfast trunk

spanning-tree bpduguard enable

exit

!

! Part 5 - Định tuyến tĩnh và định tuyến động (OSPF)

! Không có cấu hình định tuyến trên Access Switch ASW-A1

!

! Part 6 - Dịch vụ mạng: DHCP, DNS, NTP, SNMP, Syslog, SSH, CDP/LLDP

! DNS

ip domain name jeremysitlab.com

ip name-server 10.5.0.4

!

! NTP

ntp authentication-key 1 md5 ccna

ntp trusted-key 1

ntp server 10.0.0.76 key 1

!

! SNMP

snmp-server community SNMPSTRING RO

!

! Syslog

logging 10.5.0.4

logging trap debugging

logging buffered 8192

!

! SSH

crypto key generate rsa modulus 4096

! **LƯU Ý:** Lệnh trên là tương tác. Sau khi dán, bạn cần **nhập `4096` và nhấn Enter** khi được nhắc để tạo khóa RSA. Sau đó, chạy tiếp các lệnh còn lại.

!

ip ssh version 2

access-list 1 permit 10.1.0.0 0.0.0.255

!

line vty 0 15

access-class 1 in

transport input ssh

login local

logging synchronous

exit

!

! CDP/LLDP

no cdp run

lldp run

!

interface F0/1

no lldp transmit

exit

!

! Part 7 - Bảo mật: ACL và các tính năng bảo mật Layer 2

! Port Security trên F0/1

interface F0/1

switchport port-security

switchport port-security violation restrict

switchport port-security mac-address sticky

switchport port-security maximum 1

exit

!

! DHCP Snooping

ip dhcp snooping

ip dhcp snooping vlan 10,20,40,99

no ip dhcp snooping information option

!

interface range G0/1-2

ip dhcp snooping trust

exit

!

interface F0/1

ip dhcp snooping limit rate 15

exit

!

interface F0/2

ip dhcp snooping limit rate 100

exit

!

! DAI (Dynamic ARP Inspection)

ip arp inspection vlan 10,20,40,99

ip arp inspection validate dst-mac src-mac ip

!

interface range G0/1-2

ip arp inspection trust

exit

!

exit

! **LƯU Ý:** Lệnh `exit` cuối cùng này sẽ đưa bạn ra khỏi chế độ cấu hình toàn cục.

!

do write