configure terminal

!

! Phần 1 - Cấu hình ban đầu

hostname DSW-B1

enable secret jeremysitlab

username cisco algorithm-type scrypt secret ccna

!

line console 0

login local

exec-timeout 30 0

logging synchronous

exit

!

! Phần 2 - VLANs và Layer-2 EtherChannel

! Cấu hình Layer-2 EtherChannel (LACP Active) với DSW-B2

interface range G1/0/4-5

channel-group 1 mode active

exit

!

! Cấu hình các liên kết Trunk đến Access Switches (ASW-B1, ASW-B2, ASW-B3)

interface range G1/0/1-3

switchport mode trunk

switchport nonegotiate

switchport trunk native vlan 1000

switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99

exit

!

! Cấu hình Trunk trên Port-Channel1 (liên kết EtherChannel giữa DSW-B1 và DSW-B2)

interface Port-Channel1

switchport mode trunk

switchport nonegotiate

switchport trunk native vlan 1000

switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99

exit

!

! Cấu hình VTP Server

vtp domain JeremysITLab

vtp version 2

!

! Tạo và đặt tên VLANs

vlan 10

name PCs

vlan 20

name Phones

vlan 30

name Servers

vlan 99

name Management

exit

!

! Tắt các cổng không sử dụng

interface range G1/0/6-24,G1/1/3-4

shutdown

exit

!

! Phần 3 - Địa chỉ IP, EtherChannel Tầng 3, HSRP

! Bật định tuyến IPv4

ip routing

!

! Cấu hình IP trên các cổng vật lý (kết nối với Core Switches CSW1 và CSW2)

interface G1/1/1

no switchport

ip address 10.0.0.54 255.255.255.252

exit

!

interface G1/1/2

no switchport

ip address 10.0.0.70 255.255.255.252

exit

!

! Cấu hình Loopback0

interface Loopback0

ip address 10.0.0.81 255.255.255.255

exit

!

! Cấu hình HSRPv2 (DSW-B1 là Active cho Group 1, 2; Standby cho Group 3, 4)

interface Vlan99

ip address 10.0.0.18 255.255.255.240

standby version 2

standby 1 ip 10.0.0.17

standby 1 priority 105

standby 1 preempt

ip helper-address 10.0.0.76

exit

!

interface Vlan10

ip address 10.3.0.2 255.255.255.0

standby version 2

standby 2 ip 10.3.0.1

standby 2 priority 105

standby 2 preempt

ip helper-address 10.0.0.76

exit

!

interface Vlan20

ip address 10.4.0.2 255.255.255.0

standby version 2

standby 3 ip 10.4.0.1

ip helper-address 10.0.0.76

exit

!

interface Vlan30

ip address 10.5.0.2 255.255.255.0

standby version 2

standby 4 ip 10.5.0.1

ip helper-address 10.0.0.76

exit

!

! Phần 4 - Giao thức Rapid Spanning Tree (Rapid PVST+)

spanning-tree mode rapid-pvst

!

! Cấu hình ưu tiên STP để đồng bộ với vai trò HSRP

spanning-tree vlan 10,99 priority 0

spanning-tree vlan 20,30 priority 4096

!

! Part 5 - Định tuyến tĩnh và định tuyến động (OSPF)

router ospf 1

router-id 10.0.0.81

passive-interface Loopback0

passive-interface Vlan10

passive-interface Vlan20

passive-interface Vlan30

network 10.0.0.18 0.0.0.0 area 0  ! Vlan99 SVI

network 10.0.0.54 0.0.0.0 area 0  ! G1/1/1

network 10.0.0.70 0.0.0.0 area 0  ! G1/1/2

network 10.0.0.81 0.0.0.0 area 0  ! Loopback0

network 10.3.0.2 0.0.0.0 area 0   ! Vlan10 SVI

network 10.4.0.2 0.0.0.0 area 0   ! Vlan20 SVI

network 10.5.0.2 0.0.0.0 area 0   ! Vlan30 SVI

exit

!

interface range G1/1/1-2

ip ospf network point-to-point

exit

!

! Phần 6 - Dịch vụ mạng: DHCP, DNS, NTP, SNMP, Syslog, SSH, CDP/LLDP

ip domain name jeremysitlab.com

ip name-server 10.5.0.4

!

ntp authentication-key 1 md5 ccna

ntp trusted-key 1

ntp server 10.0.0.76 key 1

!

snmp-server community SNMPSTRING RO

!

logging 10.5.0.4

logging trap debugging

logging buffered 8192

!

crypto key generate rsa modulus 4096

! **LƯU Ý:** Lệnh trên là tương tác. Sau khi dán, bạn cần **nhập `4096` và nhấn Enter** khi được nhắc để tạo khóa RSA. Sau đó, chạy tiếp các lệnh còn lại.

!

ip ssh version 2

access-list 1 permit 10.1.0.0 0.0.0.255

!

line vty 0 15

access-class 1 in

transport input ssh

login local

logging synchronous

exit

!

no cdp run

lldp run

!

exit

! **LƯU Ý:** Lệnh `exit` cuối cùng này sẽ đưa bạn ra khỏi chế độ cấu hình toàn cục.

!

do write