Chào mừng bạn đến với Jeremy's IT Lab CCNA Mega Lab!

Bài lab toàn diện này bao quát tất cả các chủ đề cấu hình có trong kỳ thi CCNA.

Hãy thực hiện tuần tự các bước và nhấn Check Results khi hoàn thành để kiểm tra cấu hình của bạn.

Bạn phải lưu cấu hình của thiết bị (ví dụ: copy running-config startup-config), nếu không bạn sẽ không nhận được điểm.

Bài lab này khá lớn, vì vậy hãy dành ra vài giờ để hoàn thành toàn bộ.

Lưu ý: Packet Tracer không xử lý tốt các lab quá lớn.
Nếu gặp lỗi, hãy lưu tất cả cấu hình của thiết bị, lưu file lab, sau đó đóng và mở lại lab.

Phần 1 – Cấu hình ban đầu

- Cấu hình hostname phù hợp cho từng router/switch.

- Cấu hình mật khẩu enable secret là jeremysitlab trên mỗi router/switch.

  - Nếu thiết bị hỗ trợ hash type 9, sử dụng type 9.

  - Nếu không, sử dụng hash type 5.

- Tạo tài khoản người dùng cisco với mật khẩu bí mật ccna trên mỗi router/switch.

  - Nếu thiết bị hỗ trợ hash type 9, sử dụng type 9.

  - Nếu không, sử dụng hash type 5.

- Cấu hình console line yêu cầu đăng nhập bằng tài khoản cục bộ (local user account).

  - Thiết lập thời gian timeout khi không hoạt động là 30 phút.

  - Bật synchronous logging để hiển thị thông báo hệ thống mà không làm gián đoạn nhập lệnh.

Phần 2 – VLANs và Layer-2 EtherChannel

- Tại Văn phòng A: Cấu hình Layer-2 EtherChannel tên PortChannel1 giữa DSW-A1 và DSW-A2 sử dụng giao thức độc quyền của Cisco.

  - Cả hai switch phải chủ động tìm cách hình thành EtherChannel.

- Tại Văn phòng B: Cấu hình Layer-2 EtherChannel tên PortChannel1 giữa DSW-B1 và DSW-B2 sử dụng giao thức chuẩn mở.

  - Cả hai switch phải chủ động tìm cách hình thành EtherChannel.

- Cấu hình tất cả các liên kết giữa Access switch và Distribution switch, bao gồm cả các EtherChannel, ở chế độ trunk.
a. Tắt hẳn DTP trên tất cả các cổng.
b. Đặt native VLAN của trunk là VLAN 1000 (không sử dụng).
c. Văn phòng A: Cho phép VLANs 10, 20, 40, 99 trên tất cả trunk.
d. Văn phòng B: Cho phép VLANs 10, 20, 30, 99 trên tất cả trunk.

- Cấu hình một switch phân phối (Distribution switch) ở mỗi văn phòng làm VTPv2 server. Sử dụng domain name: JeremysITLab.
a. Xác minh các switch khác tham gia domain.
b. Cấu hình tất cả các Access switch ở chế độ VTP client.

- Văn phòng A: Trên một switch phân phối, tạo và đặt tên VLAN, đảm bảo VTP đồng bộ các thay đổi:

  - VLAN 10: PCs

  - VLAN 20: Phones

  - VLAN 40: Wi-Fi

  - VLAN 99: Management

- Văn phòng B: Trên một switch phân phối, tạo và đặt tên VLAN, đảm bảo VTP đồng bộ các thay đổi:

  - VLAN 10: PCs

  - VLAN 20: Phones

  - VLAN 30: Servers

  - VLAN 99: Management

- Cấu hình các cổng access trên Access switch:
a. LWAP không sử dụng FlexConnect.
b. PC nằm trong VLAN 10, Phone nằm trong VLAN 20.
c. SRV1 nằm trong VLAN 30.
d. Cấu hình thủ công access mode và tắt DTP.

- Cấu hình kết nối ASW-A1 → WLC1:
a. Phải hỗ trợ VLAN Wi-Fi và VLAN Management.
b. VLAN Management phải không gắn thẻ (untagged).
c. Tắt DTP.

- Vô hiệu hóa (shutdown) toàn bộ các cổng không sử dụng trên Access và Distribution switch.

Phần 3 – Địa chỉ IP, EtherChannel Tầng 3, HSRP

- Cấu hình các địa chỉ IP sau trên các cổng của R1 và bật chúng:
a. G0/0/0: DHCP client
b. G0/1/0: DHCP client
c. G0/0: 10.0.0.33/30
d. G0/1: 10.0.0.37/30
e. Loopback0: 10.0.0.76/32

- Bật định tuyến IPv4 trên tất cả Core Switch và Distribution Switch.

- Tạo một Layer-3 EtherChannel giữa CSW1 và CSW2 sử dụng giao thức độc quyền của Cisco. Cả hai switch phải chủ động tạo EtherChannel. Cấu hình địa chỉ IP như sau:
a. CSW1 PortChannel1: 10.0.0.41/30
b. CSW2 PortChannel1: 10.0.0.42/30

- Cấu hình địa chỉ IP trên CSW1 và tắt tất cả các cổng không sử dụng:
a. G1/0/1: 10.0.0.34/30
b. G1/1/1: 10.0.0.45/30
c. G1/1/2: 10.0.0.49/30
d. G1/1/3: 10.0.0.53/30
e. G1/1/4: 10.0.0.57/30
f. Loopback0: 10.0.0.77/32

- Cấu hình địa chỉ IP trên CSW2 và tắt tất cả các cổng không sử dụng:
a. G1/0/1: 10.0.0.38/30
b. G1/1/1: 10.0.0.61/30
c. G1/1/2: 10.0.0.65/30
d. G1/1/3: 10.0.0.69/30
e. G1/1/4: 10.0.0.73/30
f. Loopback0: 10.0.0.78/32

- Cấu hình địa chỉ IP trên DSW-A1:
a. G1/1/1: 10.0.0.46/30
b. G1/1/2: 10.0.0.62/30
c. Loopback0: 10.0.0.79/32

- Cấu hình địa chỉ IP trên DSW-A2:
a. G1/1/1: 10.0.0.50/30
b. G1/1/2: 10.0.0.66/30
c. Loopback0: 10.0.0.80/32

- Cấu hình địa chỉ IP trên DSW-B1:
a. G1/1/1: 10.0.0.54/30
b. G1/1/2: 10.0.0.70/30
c. Loopback0: 10.0.0.81/32

- Cấu hình địa chỉ IP trên DSW-B2:
a. G1/1/1: 10.0.0.58/30
b. G1/1/2: 10.0.0.74/30
c. Loopback0: 10.0.0.82/32

- Cấu hình thủ công IP cho SRV1:
a. Default Gateway: 10.5.0.1
b. IPv4 Address: 10.5.0.4
c. Subnet Mask: 255.255.255.0

- Cấu hình địa chỉ IP quản lý cho các Access Switch (interface VLAN 99) và đặt địa chỉ usable đầu tiên của subnet làm default gateway:
a. ASW-A1: 10.0.0.4/28
b. ASW-A2: 10.0.0.5/28
c. ASW-A3: 10.0.0.6/28
d. ASW-B1: 10.0.0.20/28
e. ASW-B2: 10.0.0.21/28
f. ASW-B3: 10.0.0.22/28

- Cấu hình HSRPv2 group 1 cho subnet Management VLAN 99 của Văn phòng A. Làm DSW-A1 thành Active bằng cách tăng priority thêm 5 so với mặc định và bật preemption:
a. Subnet: 10.0.0.0/28
b. VIP: 10.0.0.1
c. DSW-A1: 10.0.0.2
d. DSW-A2: 10.0.0.3

- Cấu hình HSRPv2 group 2 cho subnet PCs VLAN 10 của Văn phòng A. Làm DSW-A1 thành Active:
a. Subnet: 10.1.0.0/24
b. VIP: 10.1.0.1
c. DSW-A1: 10.1.0.2
d. DSW-A2: 10.1.0.3

- Cấu hình HSRPv2 group 3 cho subnet Phones VLAN 20 của Văn phòng A. Làm DSW-A2 thành Active:
a. Subnet: 10.2.0.0/24
b. VIP: 10.2.0.1
c. DSW-A1: 10.2.0.2
d. DSW-A2: 10.2.0.3

- Cấu hình HSRPv2 group 4 cho subnet Wi-Fi VLAN 40 của Văn phòng A. Làm DSW-A2 thành Active:
a. Subnet: 10.6.0.0/24
b. VIP: 10.6.0.1
c. DSW-A1: 10.6.0.2
d. DSW-A2: 10.6.0.3

- Cấu hình HSRPv2 group 1 cho subnet Management VLAN 99 của Văn phòng B. Làm DSW-B1 thành Active:
a. Subnet: 10.0.0.16/28
b. VIP: 10.0.0.17
c. DSW-B1: 10.0.0.18
d. DSW-B2: 10.0.0.19

- Cấu hình HSRPv2 group 2 cho subnet PCs VLAN 10 của Văn phòng B. Làm DSW-B1 thành Active:
a. Subnet: 10.3.0.0/24
b. VIP: 10.3.0.1
c. DSW-B1: 10.3.0.2
d. DSW-B2: 10.3.0.3

- Cấu hình HSRPv2 group 3 cho subnet Phones VLAN 20 của Văn phòng B. Làm DSW-B2 thành Active:
a. Subnet: 10.4.0.0/24
b. VIP: 10.4.0.1
c. DSW-B1: 10.4.0.2
d. DSW-B2: 10.4.0.3

- Cấu hình HSRPv2 group 4 cho subnet Servers VLAN 30 của Văn phòng B. Làm DSW-B2 thành Active:
a. Subnet: 10.5.0.0/24
b. VIP: 10.5.0.1
c. DSW-B1: 10.5.0.2
d. DSW-B2: 10.5.0.3

Phần 4 – Giao thức Rapid Spanning Tree (Rapid Spanning Tree Protocol)

- Cấu hình Rapid PVST+ trên tất cả các switch Access và Distribution.
a. Đảm bảo Root Bridge cho mỗi VLAN trùng với router HSRP Active bằng cách cấu hình mức ưu tiên STP (STP priority) thấp nhất có thể.
b. Cấu hình router HSRP Standby cho mỗi VLAN với mức ưu tiên STP cao hơn mức thấp nhất đúng 1 bậc.

- Kích hoạt PortFast và BPDU Guard trên tất cả các cổng kết nối tới end hosts (bao gồm cả WLC1).

Phần 5 – Định tuyến tĩnh và định tuyến động

- Cấu hình OSPF trên R1 (các giao diện hướng LAN) và tất cả các switch Core và Distribution (trên tất cả các giao diện Layer 3).
a. Sử dụng process ID là 1 và Area 0.
b. Cấu hình Router ID (RID) của từng thiết bị trùng với địa chỉ IP của giao diện loopback.
c. Trên các switch, dùng lệnh network để khớp chính xác địa chỉ IP của từng giao diện.
d. Trên R1, kích hoạt OSPF ở chế độ cấu hình giao diện (interface config mode).
e. Đảm bảo OSPF cũng được kích hoạt trên tất cả các giao diện loopback, và các loopback này phải được cấu hình passive.
f. Trên các switch Distribution, tất cả các SVI (trừ SVI của VLAN Management) cũng phải được cấu hình passive.
g. Cấu hình tất cả các kết nối vật lý giữa các OSPF neighbor sử dụng loại mạng (network type) không bầu chọn DR/BDR.

Lưu ý: Thiết lập này không áp dụng cho các giao diện Layer-3 PortChannel giữa CSW1 và CSW2 – để mặc định.

- Cấu hình một static default route cho mỗi kết nối Internet của R1 (dạng recursive route).
a. Tuyến đường đi qua G0/1/0 phải là floating static route, bằng cách cấu hình Administrative Distance (AD) lớn hơn mặc định 1 đơn vị.
b. R1 phải hoạt động như một OSPF ASBR, quảng bá tuyến mặc định (default route) này tới các router khác trong miền OSPF.

Phần 6 – Dịch vụ mạng: DHCP, DNS, NTP, SNMP, Syslog, FTP, SSH, NAT

1. Cấu hình các DHCP pool sau trên R1 để R1 đóng vai trò DHCP server cho các host trong Văn phòng A và B.
Loại trừ 10 địa chỉ host usable đầu tiên của mỗi pool; các địa chỉ này không được cấp phát cho client DHCP.

a. Pool: A-Mgmt

- Subnet: 10.0.0.0/28

- Default gateway: 10.0.0.1

- Domain name: jeremysitlab.com

- DNS server: 10.5.0.4 (SRV1)

- WLC: 10.0.0.7

b. Pool: A-PC

- Subnet: 10.1.0.0/24

- Default gateway: 10.1.0.1

- Domain name: jeremysitlab.com

- DNS server: 10.5.0.4 (SRV1)

c. Pool: A-Phone

- Subnet: 10.2.0.0/24

- Default gateway: 10.2.0.1

- Domain name: jeremysitlab.com

- DNS server: 10.5.0.4 (SRV1)

d. Pool: B-Mgmt

- Subnet: 10.0.0.16/28

- Default gateway: 10.0.0.17

- Domain name: jeremysitlab.com

- DNS server: 10.5.0.4 (SRV1)

- WLC: 10.0.0.7

e. Pool: B-PC

- Subnet: 10.3.0.0/24

- Default gateway: 10.3.0.1

- Domain name: jeremysitlab.com

- DNS server: 10.5.0.4 (SRV1)

f. Pool: B-Phone

- Subnet: 10.4.0.0/24

- Default gateway: 10.4.0.1

- Domain name: jeremysitlab.com

- DNS server: 10.5.0.4 (SRV1)

g. Pool: Wi-Fi

- Subnet: 10.6.0.0/24

- Default gateway: 10.6.0.1

- Domain name: jeremysitlab.com

- DNS server: 10.5.0.4 (SRV1)

2. Cấu hình các switch Distribution để chuyển tiếp (relay) gói broadcast DHCP của client có dây về địa chỉ IP Loopback0 của R1.

3. Cấu hình các bản ghi DNS trên SRV1:

- google.com = 172.253.62.100

- youtube.com = 152.250.31.93

- jeremysitlab.com = 66.235.200.145

- www.jeremysitlab.com = jeremysitlab.com

4. Cấu hình tất cả router và switch dùng domain name jeremysitlab.com và DNS server là SRV1.

5. Cấu hình NTP trên R1:

- Biến R1 thành NTP server mức stratum 5.

- R1 đồng bộ thời gian từ NTP server 216.239.35.0.

- Lưu ý: NTP đồng bộ rất lâu, đặc biệt trong Packet Tracer. Sau khi cấu hình xong có thể tiếp tục, không cần chờ đồng bộ.

6. Tất cả switch Core, Distribution, Access dùng loopback interface của R1 làm NTP server.

- Client xác thực R1 bằng key số 1, password ccna.

7. Cấu hình chuỗi cộng đồng SNMP là SNMPSTRING trên tất cả router và switch. Chuỗi này cho phép GET nhưng không cho phép SET.

8. Cấu hình Syslog trên tất cả router và switch:

- Gửi log về SRV1, ghi nhận tất cả mức độ (severity levels).

- Bật logging buffer, dung lượng 8192 bytes.

9. Sử dụng FTP trên R1 để tải IOS mới từ SRV1:

- Cấu hình thông tin đăng nhập FTP mặc định: username cisco, password cisco.

- Dùng FTP copy file c2900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin từ SRV1 về flash của R1.

- Khởi động lại R1 bằng IOS mới, sau đó xóa bản IOS cũ.

10. Cấu hình SSH truy cập từ xa bảo mật trên tất cả router và switch:

- Dùng modulus lớn nhất khi tạo khóa RSA.

- Chỉ cho phép SSHv2.

- Tạo ACL chuẩn số 1, chỉ cho phép kết nối từ subnet PC của Văn phòng A. Áp dụng ACL này cho tất cả line VTY để giới hạn truy cập SSH.

- Chỉ cho phép SSH trên line VTY.

- Yêu cầu đăng nhập bằng tài khoản local khi kết nối SSH.

- Bật synchronous logging trên line VTY.

11. Cấu hình NAT tĩnh trên R1 để máy trên Internet truy cập SRV1 qua địa chỉ IP 203.0.113.113.

12. Cấu hình PAT động dựa trên pool trên R1 để các mạng Office A PCs, Office A Phones, Office B PCs, Office B Phones và Wi-Fi truy cập Internet:

- ACL chuẩn số 2 gồm các mạng sau (theo thứ tự):

  - 10.1.0.0/24 (Office A PCs)

  - 10.2.0.0/24 (Office A Phones)

  - 10.3.0.0/24 (Office B PCs)

  - 10.4.0.0/24 (Office B Phones)

  - 10.6.0.0/24 (Wi-Fi)

- Pool POOL1: dải 203.0.113.200 – 203.0.113.207, subnet mask /29.

- Ánh xạ ACL 2 với POOL1 và bật PAT. Kiểm tra truy cập Internet bằng ping tới jeremysitlab.com.

- Kiểm tra failover của đường Internet bằng cách tắt G0/0/0 của R1 và ping lại.

  - Cần xóa và cấu hình lại lệnh default-information originate trong OSPF để hoạt động. (Trong router thật có thể dùng default-information originate always, nhưng lệnh này không có trong Packet Tracer).

  - Bật lại G0/0/0 và cấu hình lại default-information originate.

13. Tắt CDP trên tất cả thiết bị, bật LLDP thay thế.

- Tắt LLDP Tx trên cổng access (F0/1) của mỗi switch Access.

Phần 7 – Bảo mật: ACL và các tính năng bảo mật Layer 2

- Cấu hình ACL mở rộng OfficeA_to_OfficeB tại vị trí phù hợp:
a. Cho phép các gói ICMP từ subnet máy tính Office A đến subnet máy tính Office B.
b. Chặn tất cả lưu lượng khác từ subnet máy tính Office A đến subnet máy tính Office B.
c. Cho phép tất cả các lưu lượng khác.
d. Áp dụng ACL theo thực hành tốt nhất đối với ACL mở rộng.

- Cấu hình Port Security trên cổng F0/1 của mỗi switch Access:
a. Chỉ cho phép số lượng địa chỉ MAC tối thiểu cần thiết trên mỗi cổng.

  - SRV1 không dùng ảo hóa, nên chỉ sử dụng 1 địa chỉ MAC.
b. Cấu hình chế độ vi phạm (violation mode) để chặn lưu lượng không hợp lệ nhưng không ảnh hưởng đến lưu lượng hợp lệ. Switch phải gửi thông báo khi phát hiện lưu lượng không hợp lệ.
c. Switch phải tự động lưu các địa chỉ MAC hợp lệ đã học vào running-config.

- Cấu hình DHCP Snooping trên tất cả switch Access:
a. Bật cho tất cả VLAN đang hoạt động trong mỗi LAN.
b. Tin cậy (trust) các cổng phù hợp.
c. Tắt chèn thông tin DHCP Option 82.
d. Giới hạn tốc độ DHCP là 15 pps trên các cổng active không tin cậy.
e. Đặt giới hạn cao hơn (100 pps) cho kết nối của ASW-A1 đến WLC1.

- Cấu hình DAI (Dynamic ARP Inspection) trên tất cả switch Access:
a. Bật cho tất cả VLAN đang hoạt động trong mỗi LAN.
b. Tin cậy các cổng phù hợp.
c. Bật tất cả các tùy chọn kiểm tra (validation checks) bổ sung.

Phần 8 – IPv6

- Chuẩn bị cho việc chuyển đổi sang IPv6: bật IPv6 routing và cấu hình địa chỉ IPv6 trên R1, CSW1, và CSW2:
a. R1 G0/0/0: 2001:db8:a::2/64
b. R1 G0/1/0: 2001:db8:b::2/64
c. R1 G0/0 và CSW1 G1/0/1: dùng prefix 2001:db8:a1::/64 và EUI-64 để tạo ID giao diện cho mỗi cổng.
d. R1 G0/1 và CSW2 G1/0/1: dùng prefix 2001:db8:a2::/64 và EUI-64 để tạo ID giao diện cho mỗi cổng.
e. CSW1 Po1 và CSW2 Po1: bật IPv6 nhưng không sử dụng lệnh ipv6 address.

- Cấu hình hai static default route trên R1:
a. Route dạng recursive qua next hop 2001:db8:a::1.
b. Route dạng fully-specified qua next hop 2001:db8:b::1, đặt thành floating route bằng cách cấu hình AD lớn hơn mặc định 1 đơn vị.

Phần 9 – Wireless

- Truy cập giao diện GUI của WLC1 (https://10.0.0.7) từ một trong các PC.
a. Username: admin
b. Password: adminPW12

- Cấu hình dynamic interface cho mạng WLAN Wi-Fi (10.6.0.0/24):
a. Name: Wi-Fi
b. VLAN: 40
c. Port number: 1
d. Địa chỉ IP: địa chỉ .4 của subnet (lưu ý: video Mega Lab ghi 10.6.0.2 là sai vì trùng với địa chỉ của DSW-A1 VLAN 40).
e. Gateway: địa chỉ .1 của subnet
f. DHCP server: 10.0.0.76

- Cấu hình và bật WLAN sau:
a. Profile name: Wi-Fi
b. SSID: Wi-Fi
c. ID: 1
d. Status: Enabled
e. Security: WPA2 Policy với mã hóa AES, PSK là cisco123

- Xác minh cả hai LWAP đã associate với WLC1.
a. Do hạn chế của Packet Tracer, các thiết bị không dây sẽ không nhận được IP từ DHCP pool của Wi-Fi.